2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品中氟的测定

(征求意见稿)

- 前    言

本标准代替GB/T5009.18-2003《食品中氟的测定》。

本标准与GB/T5009.18-2003相比，主要变化如下：

——增加了试剂的级别和分子式；

——按标准新要求修改了文本格式。

食品安全国家标准

食品中氟的测定

  - 范围

本标准规定了粮食、蔬菜、水果、豆类及其制品；肉、鱼、蛋等食品中氟的测定方法。

本标准适用于食品中氟的测定。氟离子选择电极法不适用于脂肪含量高而又未经灰化的样品(如花生、肥肉等)。

第一法 扩散－氟试剂比色法

  - 原理

食品中氟化物在扩散盒内与酸作用，产生氟化氢气体，经扩散被氢氧化钠吸收。氟离子与镧（Ⅲ）、氟试剂（茜素氨羧络合剂）在适宜pH下生成蓝色三元络合物，颜色随氟离子浓度的增大而加深，扩散单色法中用含胺类有机溶剂提取，扩散复色法中不经提取，与标准系列比较定量。

  - 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为一级水，全部试剂贮存于聚乙烯塑料瓶中。

  - 试剂

  - 丙酮（C3H6O）。

  - 硫酸银（Ag2SO4）。

  - 硫酸（H2SO4）。

  - 氢氧化钠（NaOH）。

  - 无水乙醇（CH3OH）。

  - 乙酸（CH3COOH）。

  - 茜素氨羧络合剂（C19H15NO8）。

  - 硝酸镧（La(NO3)3·6H2O）。

  - 无水乙酸钠（CH3COONa）。

  - 二乙基苯胺（C10H15N）。

  - 异戊醇（C5H11OH）。

  - 硝酸镁（Mg(NO3)2·6H2O）。

- 试剂配制

- 硫酸银-硫酸溶液(20 g/L)： 称取2 g硫酸银，溶于100 mL 硫酸(3+1)中。

- 氢氧化钠-无水乙醇溶液(40 g/L)：取4 g氢氧化钠, 溶于无水乙醇并稀释至100 mL。

- 乙酸(1mol/L)：取3mL冰乙酸，加水稀释至50 mL。

- 茜素氨羧络合剂溶液：称取0.19 g 茜素氨羧络合剂，加少量水及氢氧化钠溶液(40g/L) 使其溶解，加0.125g乙酸钠，用乙酸溶液(1 mol/L)调节pH为5.0 (红色), 加水稀释至500 mL，置4℃冰箱内保存。

- 乙酸钠溶液(250 g/L)：称取250 g乙酸钠，溶于水并稀释至1000 mL。

- 硝酸镧溶液：称取 0.22 g硝酸镧，用少量乙酸溶液 (1 mol/L)溶解，加水至约450 mL, 用乙酸钠溶液(25 0 g/L)调节pH为 5.0，再加水稀释至 500 mL， 置4 ℃冰箱内保存。

- 缓冲液（pH 4.7）：称取30 g无水乙酸钠，溶于400 mL水中，加22mL冰乙酸，再缓缓加冰乙酸调节pH为4.7，然后加水稀释至500 mL。

- 二乙基苯胺-异戊醇溶液（5＋100）：量取25mL二乙基苯胺，溶于500 mL 异戊醇中。

- 硝酸镁溶液(100 g/L)：称取100 g硝酸镁，溶于水并稀释至1000 mL。

- 氢氧化钠溶液(40 g/L)： 称取4 g氢氧化钠，溶于水并稀释至100 mL。

- 标准品

氟化钠 (NaF)，优级纯。

- 标准溶液配制

- 氟标准溶液 (1.0 mg/mL)：准确称取0.221 g（精确到0.0001 g）经95-105 ℃ 干燥4 h冷的氟化钠，溶于水，移入100 mL容量瓶中，加水至刻度，混匀，置于4℃冰箱中保存。此溶液每毫升相当于1.0 mg氟。

- 氟标准使用液 (5.0 µg/mL)：吸取1.0 mL氟标准溶液，置于200mL容量瓶中，加水至刻度，混匀。此溶液每毫升相当于5.0 µg氟。

- 材料

圆滤纸片：把滤纸剪成Φ 4.5 cm，浸于氢氧化钠无水乙醇溶液 (40 g/L)，于100 ℃烘干、备用。

  - 仪器和设备

    - 塑料扩散盒：内径4.5 cm，深2 cm，盖内壁顶部光滑，并带有凸起的圈（盛放氢氧化钠吸收液用），盖紧后不漏气。其他类型塑料盒亦可使用。

    - 恒温箱：55 ± 1 ℃。

    - 可见分光光度计。

    - 酸度计。

    - 马弗炉。

  - 扩散单色法分析步骤

    - 试样制备

    - 试样处理

- 谷类样品：稻谷去壳，其他谷类除去可见杂质，取有代表性样品50 g ～100 g，粉碎，过40目筛。

- 蔬菜、水果：取可食部分，洗净、晾干、切碎、混匀，称取100 g～200 g试样，80℃鼓风干燥，粉碎，过40目筛。结果以鲜重表示，同时要测水分。

- 蛋类：去壳，将蛋白、蛋黄打匀。

- 豆制品，将样品捣碎、混匀。

- 特殊样品（含脂肪高、不易粉碎过筛的样品，如花生、肥肉、含糖分高的果实等）：称取研碎的样品1 g～2 g（精确到0.01 g）于坩埚（镍、银、瓷等）内，加 4 mL 硝酸镁溶液(100 g/L)，加氢氧化钠溶液(100 g/L)使呈碱性，混匀后浸泡0.5 h，将样品中的氟固定，然后在水浴上挥干，再加热炭化至不冒烟，再于600 ℃马弗炉内灰化6 h，待灰化完全，取出放冷，取灰分进行扩散。

    - 测定

- 取塑料盒若干个，分别于盒盖中央加0.2 mL氢氧化钠－无水乙醇溶液(40 g/L)， 在圈内均匀涂布，于55 ℃±1 ℃恒温箱中烘干，形成一层薄膜，取出备用。或把滤纸片(3.5) 贴于盒内。

- 称取1 g～2 g（精确到0.01 g）处理后的样品于塑料盒内，加4 mL水，使样品均匀分布，不能结块。加4 mL 硫酸银-硫酸溶液 (20 g/L)，立即盖紧，轻轻摇匀。如样品经灰化处理，则先将灰分全部移入塑料盒内，用4 mL水分数次将坩埚洗净，洗液均倒入塑料盒内，并使灰分均匀分散，如坩埚还未完全洗净，可加4 mL 硫酸银－硫酸溶液 (20 g/L )于坩埚内继续洗涤，将洗液倒入塑料盒内，立即盖紧，轻轻摇匀，置55 ℃±1 ℃恒温箱内保温20 h。

- 分别于塑料盒内加0 mL、0.2 mL、0.4 mL、0.8 mL、1.2 mL、1.6 mL氟标准使用液（相当0 μg、1.0 μg、2.0 μg、4.0 μg、6.0 μg、8.0 μg氟）。 补加水至4 mL，各加（20 g/L）硫酸银-硫酸溶液 4 mL，立即盖紧，轻轻摇匀（切勿将酸溅在盖上），置恒温箱内保温20 h。

- 将盒取出，取下盒盖，分别用20 mL水，少量多次地将盒盖内氢氧化钠薄膜溶解，用滴管小心完全地移入100 mL分液漏斗中。

- 分别于分液漏斗中加3 mL茜素氨羧络合剂溶液，3.0 mL 缓冲液，8.0 mL丙酮， 3.0 mL硝酸镧溶液，13.0 mL水，混匀，放置10 min，各加入10.0 mL二乙基苯胺-异戊醇(5+100) 溶液，振摇2 min，待分层后，弃去水层，分出有机层，并用滤纸过滤于10 mL具塞比色管中。

- 用 1 cm比色杯于 580 nm波长处以标准零管调节零点，测吸光值绘制标准曲线，样品吸光值与曲线比较求得含量。

- 6  分析结果的表述

试样中氟的含量按公式（1）计算：

X=A×1000m×1000 ……………………………………（1）

式中：

X—试样中氟的含量，单位为毫克每千克 (mg/kg)；

A—测定用试样中氟的质量，单位为微克 (µg)；

m—试样的质量，单位为克 (g)；

1000——换算系数。

计算结果保留两位有效数字。

- 7  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 8  扩散复色法分析步骤

- 试样处理

同5.1.1。

- 测定

- 同5.2.1。

- 同5.2.2。

- 同5.2.3。

- 将盒取出，取下盒盖，分别用10 mL水分次将盒盖内的氢氧化钠薄膜溶解，用滴管小心完全地移入25 mL具塞比色管中。

- 分别于具塞比色管中加2.0 mL茜素氨羧络合剂溶液，3.0 mL 缓冲液，6.0 mL丙酮，2.0 mL硝酸镧溶液，再加水至刻度，混匀，放置20 min，以3 cm比色杯（参考波长584 nm）用零管调节零点，测各管吸光度，绘制标准曲线比较。

- 分析结果的表述

同6。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

9 其他

最低检出浓度：第一法为0.10 mg/kg。

- 第二法 灰化蒸馏-氟试剂比色法

10  原理

样品经硝酸镁固定氟，经高温灰化后，在酸性条件下，蒸馏分离氟，蒸出的氟被氢氧化钠溶液吸收，氟与氟试剂、硝酸镧作用，生成蓝色三元络合物，与标准比较定量。

- 11 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为不含氟的去离子水，全部试剂贮存于聚乙烯塑料瓶中。

- 试剂

- 盐酸（HCl）。

- 丙酮（C3H6O）。

- 硫酸（H2SO4）。

- 氢氧化钠（NaOH）。

- 无水乙醇（CH3OH）。

- 乙酸（CH3COOH）。

- 茜素氨羧络合剂（C19H15NO8）。

- 硝酸镧（La(NO3)3·6H2O）。

- 无水乙酸钠（CH3COONa）。

- 硝酸镁（Mg(NO3)2·6H2O）。

- 酚酞（C2OH14O4）。

- 试剂配制

- 盐酸(1+11)：取10 mL盐酸，加水稀释至120 mL。

- 乙酸钠溶液 (250 g /L)：称取250g乙酸钠，加水稀释至1000 mL。

- 乙酸溶液（1 mol/L）：取3mL冰乙酸，加水稀释至50 mL。

- 茜素氨羧合剂溶液：称取0.19 g 茜素氨羧络合剂，加少量水及氢氧化钠溶液(40 g/L) 使其溶解，加0.125g乙酸钠，用乙酸溶液(1 mol/L)调节pH为5.0 (红色), 加水稀释至500mL，置4℃冰箱内保存。

- 硝酸镁溶液(100g/L)：称取100 g硝酸镁，溶于水并稀释至1000 mL。

- 硝酸镧溶液：称取 0.22 g硝酸镧，用少量乙酸溶液 (1 mol/L)溶解，加水至约450 mL, 用乙酸钠溶液(25 0 g/L)调节pH为 5.0，再加水稀释至 500 mL， 置4 ℃冰箱内保存。

- 缓冲液（pH 4.7）：称取30 g无水乙酸钠，溶于400 mL水中，加22 mL冰乙酸，再缓缓加冰乙酸调节pH为4.7，然后加水稀释至500 mL。

- 氢氧化钠溶液(100 g/L)： 称取10 g氢氧化钠，溶于水并稀释至100 mL。

- 酚酞-乙醇指示液（10 g/L）：称取0.5 g酚酞，溶于乙醇并稀释至50 mL。

- 硫酸（2+1）：取20 mL浓硫酸，缓慢加入10 mL水中。

- 氢氧化钠溶液(40 g/L)：同3.2.10。

- 标准品

- 氟化钠 (NaF)，优级纯。

- 标准溶液配制

- 同3.4。

- 仪器

- 电热恒温水浴锅。

- 电炉：800 W。

- 酸度计。

- 马弗炉。

- 蒸馏装置：见图1。

- 可见分光光度计

图1 蒸馏装置图

1——电炉；

2——蒸馏瓶；

3——温度计；

4——冷凝管；

5——小烧杯。

12  分析步骤

- 样品处理

- 谷类样品：同5.1.1.1。

- 蔬菜、水果：同5.1.1.2。

- 蛋类：同5.1.1.3。

- 豆制品，同5.1.1.4。

- 鱼、肉类：取鲜肉绞碎，混合。鱼应先去骨，再捣碎混匀。

- 灰化

称取混匀样品5 g（精确到0.01 g） (以鲜重计)，于30 mL坩埚内，加5.0 mL硝酸镁溶液(100 g/L)和0.5 mL 氢氧化钠溶液(100 g/L)，使呈碱性，混匀后浸泡0.5 h，置水浴上蒸干，再低温炭化，至完全不冒烟为止。移入马弗炉中，600 ℃灰化 6 h。取出，放冷。

- 蒸馏

- 于坩埚中加10 mL水，将数滴硫酸（2+1）慢慢加入坩埚中，防止溶液飞溅，中和至不产生气泡为止。将此液移入500 mL蒸馏瓶中，用20 mL水分数次洗涤坩埚，并入蒸馏瓶中。

- 于蒸馏瓶中加60 mL硫酸（2+1），数粒无氟小玻璃珠，连接蒸馏装置，加热蒸馏。馏出液用事先盛有5 mL水、7～20滴氢氧化钠溶液 (100 g/L)和１滴酚酞指示液的50 mL烧杯吸收，当蒸馏瓶内溶液温度上升至190 ℃时停止蒸馏（整个蒸馏时间约为15～20 min）。

- 取下冷凝管，用滴管加水洗涤冷凝管3~4次，洗液合并于烧杯中。再将烧杯中的吸收液移入50 mL容量瓶中、并用少量水洗涤烧杯2~3次，合并于容量瓶中。用盐酸(1+11)中和至红色刚好消失。用水稀释至刻度，混匀。

- 分别吸取0 mL、1.0 mL、3.0 mL、5.0 mL、7.0 mL、9.0 mL氟标准使用液置于蒸馏瓶中，补加水至30 mL，以下按 9.3.2和 9.3.3操作。此蒸馏标准液每10 mL分别相当于0 μg、1.0 μg、3.0 μg、5.0 μg、 7.0 μg、9.0 μg氟。

- 测定

- 分别吸取标准系列蒸馏液和样品蒸馏液各10.0 mL于25 mL带塞比色管中。

- 同8.2.5操作。

- 结果的表述

试样中氟的含量按式（2）进行计算：

X=A×V2×1000V1×m×1000 ……………………………………（2）

式中：

X—试样中氟的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

A—测定用样液中氟的质量，单位为微克（µg）；

V1—比色时吸取蒸馏液体积，单位为毫升（mL）；

V2—蒸馏液总体积，单位为毫升（mL）；

m—试样的质量，单位为克（g）；

1000—换算系数。

计算结果保留两位有效数字。

- 精密度：同 8.4。

- 其他

最低检测浓度,第二法为0.57 mg/kg。

第三法 氟离子选择电极法

13 原理

氟离子选择电极的氟化镧单晶膜对氟离子产生选择性的对数响应，氟电极和饱和甘汞电极在被测试液中，电位差可随溶液中氟离子的活度的变化而改变，电位变化规律符合能斯特（Nernst）方程式，见式（3）。

E=E0−2.303RTFlgCF−……………………………………（3）

E与lg CFˉ成线性关系。2.303 RT/F 为该直线的斜率（25 ℃时为59.16）。

与氟离子形成络合物的铁、铝等离子干扰测定，其他常见离子无影响。测量溶液的酸度为pH 5~6，用总离子强度缓冲剂，消除干扰离子及酸度的影响。

- 14  试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为不含氟的去离子水，全部试剂贮于聚乙烯塑料瓶中。

- 试剂

- 乙酸钠（CH3 COONa· 3H2O）。

- 柠檬酸钠（ Na3C6H5O7·2H2O）。

- 高氯酸（HClO4）。

- 盐酸（HCl）。

- 试剂配制

- 乙酸钠溶液(3 mol/L)：称取 204 g 乙酸钠，溶于300 mL水中，加乙酸(1 mol/L)调节pH至7.0，加水稀释至500 mL。

- 柠檬酸钠溶液(0.75 mol/L)： 称取110 g柠檬酸钠( Na3C6H5O7·2H2O ) 溶于300 mL水中，加14 mL高氯酸，再加水稀释至500 mL。

- 总离子强度缓冲剂：乙酸钠溶液(3 mol/L)与柠檬酸钠溶液(0.75 mol/L)等量混合，临用时现配制。

- 盐酸（1+11）：取10 mL盐酸，加水稀释至120 mL。

- 标准品

氟化钠(NaF)，优级纯。

- 标准溶液配制

- 氟标准溶液：同3.4。

- 氟标准使用液：吸取10.0 mL氟标准溶液置于100 mL容量瓶中，加水稀释至刻度。如此反复稀释至此溶液每毫升相当于1.0 µg氟。

- 仪器

- 氟电极。

- 酸度计：±0.01 pH。（或离子计）

- 磁力搅拌器。

- 甘汞电极。

15  分析步骤

- 称取1 g（精确到0.01 g）粉碎过40目筛的样品，置于50 mL容量瓶中，加10 mL盐酸（1+11），密闭浸泡提取1 h（不时轻轻摇动），应尽量避免样品粘于瓶壁上。提取后加25 mL总离子强度缓冲剂，加水至刻度，混匀，备用。

- 吸取0 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL、10.0 mL 氟标准使用液（相当0 µg、1.0 µg、2.0 µg、5.0 µg、10.0 µg氟），分别置于50 mL容量瓶中，于各容量瓶中分别加入25mL总离子强度缓冲剂，10mL盐酸(1+11)，加水至刻度，混匀，备用。

- 将氟电极和甘汞电极与测量仪器的负端与正端相联接。电极插入盛有水的25 mL塑料杯中，杯中放有套聚乙烯管的铁搅拌棒，在电磁搅拌中，读取平衡电位值，更换2～3次水后，待电位值平衡后，即可进行样液与标准液的电位测定。

- 以电极电位为纵坐标，氟离子浓度为横坐标，在半对数坐标纸上绘制标准曲线，根据样品电位值在曲线上求得含量。

- 分析结果的表述

- 试样中氟的含量按公式（4）计算：

X=A×V×1000m×1000 ……………………………………（4）

式中：

X—试样中氟的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

A—测定用样液中氟的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

m—试样质量，单位为克（g）；

V—样液总体积，单位为毫升（mL）；

1000—换算系数。

计算结果保留两位有效数字。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过20% 。

- 其他

最低检出浓度为1.25 mg/kg。