2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx-xx-xx发布

- xxxx-xx-xx实施

食品安全国家标准

饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的测定

（征求意见稿）

- 前    言

本标准代替GB/T 5009.167-2003《饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的反相高效液相色谱法测定》。

本标准与GB/T 5009.167-2003相比，主要变化如下：

——用离子色谱法替代高效液相色谱法。

食品安全国家标准

饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的离子色谱法测定

  - 范围

本标准规定了饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的测定方法。

本标准适用于饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的测定。

  - 原理

试样在淋洗液（碳酸盐-碳酸氢盐水溶液）的携带下流经阴离子分离柱。由于水样中各种离子对分离柱中阴离子交换树脂的亲和力不同，洗脱速度也不同，从而得到彼此分离。随后流经阴离子抑制器，碳酸盐、碳酸氢盐转化为碳酸，使背景电导降低。最后通过电导检测器依次输出F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的电导信号值。通过与标准比较，可做定性和定量分析。

  - 试剂和材料

- 注：除非另有说明，本方法所用试剂均为色谱纯，水为一级水，全部试剂贮存于聚乙烯塑料瓶中。

- 试剂

- 碳酸氢钠（NaHCO3）。

- 无水碳酸钠（Na2CO3）。

- 浓硫酸（H2SO4）。

- 试剂配制

- 淋洗液储备液：称取2.52 g碳酸氢钠和2.65 g无水碳酸钠共溶于少量水中，在1000 mL容量瓶中定容。储存于聚乙烯瓶中，4 ℃冰箱内保存。

- 淋洗液使用液：量取200 mL淋洗液储备液（3.2.1）用水稀释至2000 mL。

- 再生液：吸取6.9 mL浓硫酸，在不断搅拌下缓慢加入100 mL水中，稀释至10 L。储存于聚乙烯瓶中。

- 氢氧化钠溶液（300 g/L）：秤取300 g氢氧化钠，溶于水并稀释至1000 mL。

- 标准品

3.3.1  氟化钠（NaF）：优级纯。

3.3.2  氯化钠（NaCl）：优级纯。

3.3.3  溴化钾（KBr）：优级纯。

3.3.4  硝酸钾（KNO3）：优级纯。

3.3.5  硫酸钾（K2SO4）：优级纯。

  - 标准溶液配制

- 氟化物标准贮备液（F-=1.000 mg /mL）：精确称取2.21 g(精确到0.001 g）在干燥器中干燥过的氟化钠标准品，溶于少量淋洗使用液（3.2.2）中，移入1000 mL容量瓶，用淋洗使用液定容。储存于聚乙烯瓶中，4 ℃冰箱内保存。

- 氯化物标准贮备液（Cl-=1.000 mg/mL）：精确称取1.648 g于500~600 ℃灼烧至恒重的氯化钠标准品，溶于少量淋洗使用液（3.2.2）中，移入1000 mL容量瓶，用淋洗使用液定容。储存于聚乙烯瓶中，冰箱内保存。

- 溴化物标准贮备液（Br-=1.000 mg /mL）：精确称取1.489 g干燥器中干燥过的溴化钾标准品，溶于少量淋洗使用液（3.2.2）中，移入1000 mL容量瓶，用淋洗使用液定容。储存于聚乙烯瓶中，冰箱内保存。

- 硝酸盐标准贮备液（NO3-=1.000 mg/mL）：精确称取1.631 g于120~130 ℃干燥至恒重的硝酸钾标准品，溶于少量淋洗使用液（3.2.2）中，移入1000 mL容量瓶，用淋洗使用液定容。储存于聚乙烯瓶中，冰箱内保存。

- 硫酸盐标准贮备液（SO42-=1.000 mg/mL）：精确称取1.814g于105 ℃干燥过2小时的硫酸钾标准品，溶于少量淋洗使用液（3.2.2）中，移入1000 mL容量瓶，用淋洗使用液定容。储存于聚乙烯瓶中，冰箱内保存。

- 混合标准使用液：分别吸取已放置室温的氟化物、氯化物、溴化物、硝酸盐、硫酸盐标准储备液（3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.5）2.00 mL，24.0 mL，3.20 mL，20.0 mL，24.0 mL于1000 mL容量瓶中，用淋洗使用液（3.2.2）定容。此溶液氟化物、氯化物、溴化物、硝酸盐、硫酸盐的质量浓度分别为2.00 mg/L，24.0 mg/L，3.20 mg/L，20.0 mg/L和24.0 mg/L。

  - 仪器和设备

    - 感量为0.0001 g的电子天平。

    - 离子色谱仪，带电导检测器。

- 分析步骤

  - 试样制备

吸取9.00 mL水样于10 mL具塞比色管中，加1.00 mL淋洗液储备液（3.2.2），摇匀、待测。

5.2  仪器参考条件

      - 色谱柱：阴离子分离柱、阴离子保护柱。

      - 淋洗液：淋洗使用液（3.2.2）。

      - 流速：2.0 mL/min。

      - 柱温：室温（20~30 ℃）。

      - 进样量：100 µL。

      - 抑制器：阴离子抑制器。

      - 检测器：电导检测器。

5.3  标准曲线的制作

分别吸取混合使用液（3.4.6）0 mL，2.50 mL，5.00 mL，10.0 mL，25.0 mL，50.0 mL于6个100 mL容量瓶中，用淋使用洗液（3.2.2）定容，摇匀。所配制标准系列各离子质量浓度见表1。将标准系列工作液分别注入离子色谱仪中，测定相应的峰面积，以标准工作液的浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，分别绘制F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的标准曲线。标准F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的色谱图见附录A图A.1。

表1 标准系列各离子质量浓度

| 离子 | 离子质量浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F- | 0.00 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.500 | 1.00 |
| Cl- | 0.00 | 0.60 | 1.20 | 2.40 | 6.00 | 12.0 |
| NO3- | 0.00 | 0.080 | 0.160 | 0.320 | 0.800 | 1.60 |
| Br | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 |
| SO42- | 0.00 | 0.60 | 1.20 | 2.40 | 6.00 | 12.0 |

5.4  试样溶液的测定

将试样溶液注入离子色谱仪中，得到F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的峰面积响应值，根据标准曲线得到待测液中F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的浓度，平行测定次数不少于两次。

6  分析结果的表述

- 试样中F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的含量按公式（1）计算：

- A=B0.9 ……………………………………（1）

式中：

A—— 试样中F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的含量，单位为毫克每升（mg/L）；

B ——从校准曲线上查得的F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

0.9——稀释水的校正系数。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。

- 7  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 其他

若进样100 µL测定，最低检测质量浓度为：F- 0.01 mg/L，Cl- 0.1 mg/L，Br-0.05 mg/L，NO3-0.05 mg/L，SO42- 0.2 mg/L。

附录A

色谱图

- 图A.1为F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的色谱图

图A.1 F-、Cl- 、NO3-、Br-和SO42-的标准溶液离子色谱图