2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品中合成着色剂的测定

(征求意见稿)

- 前    言

本标准代替GB/T 5009.35-2003《食品中合成着色剂的测定》。

本标准与GB/T 5009.35-2003相比，主要变化如下：

——增加了试剂的级别和分子式；

——修改了计算公式；

——删除第三法示波极谱法。

食品安全国家标准

食品中合成着色剂的测定

  - 范围

本标准规定了食品中合成着色剂的测定方法。

本标准适用于食品中合成着色剂的测定。

第一法    高效液相色谱法

  - 原理

食品中人工合成着色剂用聚酰胺吸附法或液－液分配法提取，制成水溶液，注入高效液相色谱仪，经反相色谱分离，根据保留时间定性和与峰面积比较进行定量。

  - 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 试剂

- 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

- 正己烷（C6H14）。

- 盐酸（HCl）。

- 冰醋酸（CH3COOH）。

- 甲酸（HCOOH）。

- 乙酸铵（CH4COONH4）。

- 柠檬酸（C6H8O7•H2O）。

- 硫酸钠（Na2SO4）。

- 正丁醇（C4H10O）。

- 三正辛胺（C24H51N）。

- 无水乙醇（CH3CH2OH）。

- 氨水（NH4OH）：含量 20-25（%）。

- 聚酰胺粉（尼龙6）：过200目筛。

- 试剂配制

- 乙酸铵溶液（0.02 mol/L）：称取1.54 g乙酸铵，加水至1000 mL，溶解，经0.45 μm微孔滤膜过滤。

- 氨水溶液：量取氨水2 mL，加水至100 mL，混匀。

- 甲醇-甲酸溶液（6＋4）：量取甲醇 60 mL，甲酸 40 mL，混匀。

- 柠檬酸溶液：称取20 g柠檬酸，加水至 100 mL，溶解混匀。

- 无水乙醇-氨水-水溶液（7＋2＋1）：量取无水乙醇 70 mL、氨水20 mL、水10 mL，混匀。

- 三正辛胺-正丁醇溶液（体积比5%）：量取三正辛胺5 mL，加正丁醇至100 mL，混匀。

- 饱和硫酸钠溶液。

- pH6的水：水加柠檬酸溶液调pH值到6。

- pH4的水：水加柠檬酸溶液调pH值到4。

- 标准溶液配制

- 合成着色剂标准贮备液（1 mg /mL）：准确称取按其纯度折算为100%质量的柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、新红、赤藓红、亮蓝、靛蓝各0.100 g，置100 mL容量瓶中，加pH 6水到刻度。配成水溶液(1.00 mg/mL) 。

- 合成着色剂标准使用液（50 µg/mL）：临用时将标准贮备液加水稀释20倍，经0.45 μm微孔滤膜过滤。配成每毫升相当50.0 μg的合成着色剂。

  - 仪器和设备

    - 高效液相色谱仪，带二极管阵列或紫外检测器。

    - 天平：感量为0.001g和0.0001 g。

    - 恒温水浴锅。

    - G3垂融漏斗

  - 分析步骤

  - 试样制备

    - 果汁饮料及果汁、果味碳酸饮料等：称取 20 g ~ 40 g（精确至0.001 g），放入100 mL烧杯中。含二氧化碳样品加热驱除二氧化碳。

    - 配制酒类：称取 20 g~ 40 g（精确至0.001 g），放100 mL烧杯中，加小碎瓷片数片，加热驱除乙醇。

    - 硬糖、蜜饯类、淀粉软糖等：称取5 g ~10 g（精确至0.001 g），粉碎样品，放入100 mL小烧杯中, 加水30 mL, 温热溶解，若样品溶液pH值较高，用柠檬酸溶液调pH值到6左右。

    - 巧克力豆及着色糖衣制品：称取5 g~10 g（精确至0.001 g），放入 100 mL小烧杯中, 用水反复洗涤色素，到巧克力豆无色素为止，合并色素漂洗液为样品溶液。

  - 色素提取

    - 聚酰胺吸附法：样品溶液加柠檬酸溶液调pH值到6，加热至60℃，将1 g聚酰胺粉加少许水调成粥状，倒入样品溶液中，搅拌片刻，以G3垂融漏斗抽滤，用60℃ pH值为4的水洗涤3 ~ 5次，然后用甲醇－甲酸混合溶液洗涤3 ~ 5次 （含赤藓红的样品用5.2.2法处理），再用水洗至中性，用乙醇－氨水－水混合溶液解吸3 ~ 5次，每次5 mL，收集解吸液，加乙酸中和，蒸发至近干，加水溶解，定容至 5 mL。经0.45 μm微孔滤膜过滤，进高效液相色谱仪分析。

    - 液－液分配法（适用于含赤藓红的样品）：将制备好的样品溶液放入分液漏斗中，加2 mL盐酸、三正辛胺-正丁醇溶液（5%）10 mL~ 20 mL，振摇提取，分取有机相，重复提取，至到有机相无色, 合并有机相，用饱和硫酸钠溶液洗2次，每次10 mL，分取有机相，放蒸发皿中，水浴加热浓缩至10 mL，转移至分液漏斗中，加10 mL正己烷，混匀，加氨水溶液提取2 ~ 3次，每次5 mL，合并氨水溶液层（含水溶性酸性色素），用正己烷洗2次，氨水层加乙酸调成中性，水浴加热蒸发至近干，加水定容至5 mL。经0.45 μm微孔滤膜过滤，进高效液相色谱仪分析。

  - 仪器参考条件

色谱柱：C18柱，4.6 mm×150 mm，5 µm

进样量：10 µL

检测波长：254nm

梯度洗脱表见表1：

表1 梯度洗脱表

| 时间 （min） | 流速 （mL/min） | 0.02 mol/L乙酸铵溶液 （%） | 甲醇 （%） | 梯度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.0 | 80 | 20 | / |
| 5 | 1.0 | 80 | 35 | 6 |
| 12 | 1.0 | 2 | 98 | 6 |
| 18 | 1.0 | 2 | 98 | 6 |
| 19 | 1.0 | 80 | 20 | 6 |
| 24 | 1.0 | 80 | 20 | 6 |

  - 测定

取相同体积样液和合成着色剂标准使用液分别注入高效液相色谱仪，根据保留时间定性，外标峰面积法定量。

  - 分析结果的表述

- 试样中着色剂含量按公式（1）计算：

- X=C×V×1000m×1000×1000 ……………………………………（1）

式中：

X—— 试样中着色剂的含量，单位为g/kg；

A—— 进样液中着色剂的浓度，单位为µg/mL；

V——试样稀释总体积，单位为mL；

m——试样质量，单位为g；

1000——换算系数。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

  - 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

  - 标准图谱

见附录A

  - 其他

高效液相色谱法的最小检出量，新红5 ng、柠檬黄 4 ng、苋菜红 6 ng、胭脂红 8 ng、日落黄 7 ng、赤藓红18 ng、亮蓝26 ng, 当进样量相当0.025 g时最低检出浓度分别为0.20×10-3 g/kg；0.16×10-3 g/kg；0.24×10-3 g/kg；0.32×10-3 g/kg；0.28×10-3 g/kg；0.72×10-3 g/kg；1.1×10-3 g/kg 。

第二法    薄层色谱法

  - 原理

水溶性酸性合成着色剂在酸性条件下被聚酰胺吸附，而在碱性条件下解吸附，再用纸色谱法或薄层色谱法进行分离后，与标准比较定性、定量。

  - 试剂和材料

- 试剂

    - 石油醚：沸程60 ~ 90℃。

    - 甲醇（CH3OH）。

    - 硫酸（H2SO4）。

    - 甲酸（HCOOH）。

    - 氢氧化钠（NaOH）。

    - 无水乙醇（CH3CH2OH）。

    - 正丁醇（C4H10O）。

    - 氨水（NH4OH）：含量20 ~ 25（％）。

    - 盐酸（HCl）。

    - 柠檬酸（C6H8O7•H2O）。

    - 钨酸钠（Na2WO4·2H2O）。

    - 吡啶（C5H5N）。

    - 丙酮（C3H4O3）。

    - 甲乙酮（C4H8O）。

    - 柠檬酸钠（C6H5Na3O7）。

    - 乙二胺（C2H8N2）。

    - 聚酰胺粉（尼龙6）：200目。

    - 硅胶Ｇ

- 试剂配制

- 硫酸(1+10)：将1 mL硫酸缓慢加入10 mL水中，混匀，放冷。

- 氢氧化钠溶液(50 g/L)：称取50 g氢氧化钠，用水溶解并定容至1 L。

- 甲醇－甲酸溶液（6+4）：量取6 mL甲醇与4 mL甲酸混匀。

- 盐酸（1+10）：将1 mL盐酸缓慢加入10 mL水中，混匀，放冷。

- 乙醇（50%）：量取50 mL无水乙醇与50 mL水混匀。

- 氨水（1%）：量取1 mL氨水，加水至100 mL，混匀。

- 乙醇－氨溶液：取1 mL氨水，加乙醇（70%）至100 mL。

- 柠檬酸溶液(200 g/L)：称取20 g柠檬酸，加水至 100 mL，溶解混匀。

- 钨酸钠溶液(100 g/L)：称取10 g钨酸钠，加水至 100 mL，溶解混匀。

- 柠檬酸钠溶液(25 g/L)：称取2.5 g柠檬酸，加水至 100 mL，溶解混匀。

- pH6的水：用柠檬酸溶液（20%）调节至pH6。

- 柠檬酸钠溶液(25 g/L)－氨水－乙醇 (8+1+2)：供薄层色谱用。

- 海沙：先用盐酸（1+10）煮沸一刻钟，用水洗至中性，再用氢氧化钠溶液(50 g/L)煮沸15min，用水洗至中性，再于105℃干燥，贮于具玻璃塞的瓶中，备用。

- 碎瓷片：处理方法同10.2.13。

- 展开剂

- 正丁醇－无水乙醇－氨水（1%）（6+2+3）：供纸色谱用。

- 正丁醇－吡啶－氨水（1%）（6+3+4）：供纸色谱用。

- 甲乙酮－丙酮－水（7+3+3）：供纸色谱用。

- 甲醇－乙二胺－氨水（10+3+2）：供薄层色谱用。

- 甲醇－氨水－乙醇（5+1+10）：供薄层色谱用。

- 柠檬酸钠溶液（25 g/L）－氨水－乙醇（8+1+2）：供薄层色谱用。

- 标准溶液配制

- 合成着色剂标准贮备液：按3.3.1方法，分别配制着色剂的标准溶液浓度为每毫升相当1.0 mg。

- 合成着色剂标准使用液：临用时吸取色素标准溶液各5.0 mL，分别置于50 mL容量瓶中，加pH6的水稀释至刻度。此溶液每毫升相当于0.10 mg着色剂。

  - 仪器

  - 可见分光光度计。

  - 微量注射器或血色素吸管。

  - 展开槽。

  - 层析缸。

  - 滤纸：中速滤纸，纸色谱用。

  - 薄层板。

  - 电吹风机。

  - 水泵。

  - 分析步骤

- 样品处理

- 果汁饮料及果汁、果味碳酸饮料等：称取50 g（精确至0.001 g）样品于100 mL烧杯中。碳酸饮料需加热驱除二氧化碳。

- 配制酒：称取100 g（精确至0.00 1g） 样品于100 mL烧杯中，加碎瓷片数块，加热驱除乙醇。

- 硬糖、蜜饯类、淀粉软糖：称取5 g或10 g（精确至0.001g）粉碎的样品，加30 mL水，温热溶解，若样液pH值较高，用柠檬酸溶液(200 g/L)调至pH4左右。

- 奶糖：称取10 g（精确至0.001 g）粉碎均匀的样品，加30 mL乙醇－氨溶液溶解，置水浴上浓缩至约 20 mL， 立即用硫酸溶液(1+10)至微酸性再加 1.0 mL硫酸(1+10)，加1 mL钨酸钠溶液(100 g/L)，使蛋白质沉淀，过滤，用少量水洗涤，收集滤液。

- 蛋糕类：称取10 g（精确至0.001 g）粉碎均匀的样品，加海沙少许，混匀，用热风吹干用品（用手摸已干燥即可以），加入30 mL石油醚搅拌。放置片刻，倾出石油醚，如此重复处理三次，以除去脂肪，吹干后研细，全部倒入G3垂融漏斗或普通漏斗中，用乙醇－氨溶液提取色素，直至着色剂全部提完，以下按13.1.4自“置水浴上浓缩至约20 mL”起依法操作。

- 吸附分离

将处理后所得的溶液加热至70℃，加入0.5 g~ 1 g聚酰胺粉充分搅拌，用柠檬酸溶液(200 g/L)调pH至4，使着色剂完全被吸附，如溶液还有颜色，可以再加一些聚酰胺粉。将吸附着色剂的聚酰胺全部转入G3垂融漏斗中过滤（如用G3垂融漏斗过滤可以用水泵慢慢地抽滤）。用pH4的70℃水反复洗涤，每次20 mL，边洗边搅拌，若含有天然着色剂。再用甲醇－甲酸溶液洗涤1 ~ 3次，每次20 mL，至洗液无色为止。再用70℃水多次洗涤至流出的溶液为中性。洗涤过程中必须充分搅拌。然后用乙醇－氨溶液分次解吸全部着色剂，收集全部解吸液，于水浴上驱氨。如果为单色，则用水准确稀释至50 mL，用分光光度法进行测定。如果为多种着色剂混合液，则进行纸色谱或薄层色谱法分离后测定，即将上述溶液置水浴上浓缩至2 mL后移入5 mL容量瓶中，用乙醇 50%洗涤容量瓶，洗液并入容量瓶中并稀释至刻度。

- 定性

- 纸色谱

取色谱用纸，在距底边2 cm的起始线上分别点 3 μL ~ 10 μL样品溶液、1 μL ~ 2 μL着色剂标准溶液，挂于分别盛有11.2.15.1、11.2.15.2的展开剂的层析缸中，用上行法展开，待溶剂前沿展至15 cm处，将滤纸取出于空气中晾干，与标准斑比较定性。

也可取0.5 mL样液，在起始线上从左到右点成条状，纸的左边点着色剂标准溶液，依法展开，晾干后先定性后再供定量用。靛蓝在碱性条件下易褪色，可用11.2.15.3展开剂。

- 薄层色谱

- 薄层板的制备

称取1.6 g聚酰胺粉、0.4 g可溶性淀粉及2 g硅胶G，置于合适的研钵中，加15 mL水研匀后，立即置涂布器中铺成厚度为0.3 mm的板。在室温晾干后，于80℃干燥1 h，置干燥器中备用。

- 点样

离板底边2 cm处将0.5 mL样液从左到右点成与底边平行的条状，板的左边点2 µL色素标准溶液。

- 展开

苋菜红与胭脂红用11.2.15.4展开剂，靛蓝与亮蓝用11.2.15.5展开剂，柠檬黄与其他着色剂用11.2.15.6展开剂。取适量展开剂倒入展开槽中，将薄层板放入展开槽，待着色剂明显分开后取出，晾干，与标准斑比较，如比移值相同即为同一色素。

- 定量

- 样品测定

将纸色谱的条状色斑剪下，用少量热水洗涤数次，洗液移入10 mL比色管中，并加水稀释至刻度，作比色测定用。

将薄层色谱的条状色斑包括有扩散的部分，分别用刮刀刮下，移入漏斗中，用乙醇－氨溶液解吸着色剂，少量反复多次至解吸液于蒸发皿中，于水浴上挥去氨，移入10 mL比色管中，加水至刻度，作比色用。

- 标准曲线制备

分别吸取0 mL、0.50 mL、1.0 mL、2.0 mL、3.0 mL、4.0 mL胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄色素标准使用溶液，或0 mL、0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.8 mL、1.0 mL 亮蓝、靛蓝色素标准使用溶液，分别置于10 mL比色管中，各加水稀释至刻度。

上述样品与标准管分别用1 cm 比色杯，以零管调节零点，于一定波长下( 胭脂红510 nm， 苋菜红 520 nm，柠檬黄430 nm，日落黄482 nm，亮蓝627 nm，靛蓝620 nm），测定吸光度，分别绘制标准曲线比较或与标准色列目测比较。

- 计算

试样中着色剂含量按公式（1）计算：

- X=A×1000m×V2V1×1000 ……………………………………（1）

式中：

X—试样中着色剂的含量，单位为g/kg;

A—测定用样液中色素的质量，mg；

m—试样质量或体积，单位为g或mL；

V1—试样解吸后总体积，单位为mL；

V2—样液点板（纸）体积，单位为mL。

计算结果保留两位有效数字。

  - 其它

最低检出量为50 µg，点样量为1 µL，样品最低检出浓度约为0.050 g/kg。

附录A

- 着色剂标准色谱图

- 图A.1为着色剂标准色谱图

图 A.1  着色剂标准色谱图

1-新红，2-柠檬黄，3-苋菜红，4-靛蓝，5-胭脂红，6-日落黄，7-亮蓝，8-赤藓红