《食品安全国家标准 食品接触材料聚氯乙烯、聚碳酸酯、环氧树脂及其成型品中双酚A迁移量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》

编制说明

一、标准起草的基本情况

根据《食品安全法》和《食品安全国家标准管理办法》规定，为做好食品安全标准项目管理，卫生部组织起草了《2011年食品安全国家标准制（修）订项目计划》，并委托中国食品药品检定研究院制定食品接触材料双酚A迁移量的检测的标准制定工作（委托协议书项目编号spaq-2011-53）。

标准任务下达后，中国食品药品检定研究院针对制定双酚A国家标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，并于2011年6月成立起草工作组，通过收集国内外食品卫生标准、食品质量标准、行业标准等相关资料，通过专家研讨、企业调研、学术交流等多种形式，在参考和借鉴欧盟技术规范和其他国家标准的基础上，结合我国国情，编制了标准初稿，工作组于2012年11月在北京召开会议对标准初稿进行了反复论证和分析，并形成最终的《食品安全国家标准 食品接触材料聚氯乙烯、聚碳酸酯、环氧树脂及其成型品中双酚A迁移量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》（征求意见稿）。

标准主要起草单位为中国食品药品检定研究院。

主要起草人包括张庆生，曹进，黄湘鹭，丁宏。

二、标准的重要内容及主要修改情况

食品接触材料聚氯乙烯、聚碳酸酯、环氧树脂及其成型品中双酚A迁移量的测定标准是我国首次制定，同时也是食品安全基础标准的重要组成部分，标准的主要内容包括范围、原理和方法。

本标准对于食品接触材料聚氯乙烯、聚碳酸酯、环氧树脂及其成型品中分别采用水基、酸性食品、酒精类食品模拟物（水、3%（质量浓度）乙酸溶液、10%（体积分数）乙醇溶液）和1种油基食品模拟物（橄榄油）进行双酚A模拟迁移，采用液相色谱-质谱/质谱进行检测，其中水基、酸性食品、酒精类食品模拟物直接进样，橄榄油模拟物通过甲醇溶液萃取后进样利用液相色谱-质谱/质谱方法对食品模拟物中的双酚A进行检测，方法采用外标峰面积法定量。

三、国内外标准情况

1、现有国内标准：

我国2011年5月卫生部联合工业和信息化部、商务部、工商总局、质检总局办公厅、食品药品监督管理局发出公告，“2011年6月1日起，禁止生产含双酚A的婴幼儿奶瓶；2011年9月1日起，禁止进口和销售含双酚A的婴幼儿奶瓶。”

我国目前与双酚A相关的标准有GB13116-1991《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生指标》、GB14942-1994《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生指标》，这两个标准规定了树脂料和成型品中酚的限量均为0.05mg/L。GB9685-2008《食品容器、包装材料和涂料的添加剂使用卫生指标》没有对PC塑料制品中双酚A残留限量做出规定，但双酚A可作为添加剂应用于胶黏剂和涂料，其中规定双酚A的最大迁移限量为0.06mg/L。

检测方法标准有GB/T5009.69-2008《食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法》、GB/T5009.99-2003《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法》，检测对象都是酚类物质，检测方法有滴定法、可见分光光度计法、示波极谱法三种。

SN/T2282-2009《食品接触材料高分子材料食品模拟物中双酚A的测定高效液相色谱法》和GB/T 23296.16-2009《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2，2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法》，检测对象是双酚A，检测方法是高效液相色谱法，其中GB/T 23296.16-2009等同转化欧盟DD CEN/TS 13130-13:2005 Determination of 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane(Bisphenol A)in food simulants。本项目参照GB/T 23296.16-2009中部分内容制定。

2、现有国外标准：

挪威RoHS指令最早将双酚A纳入受限物质，该指令原定于2008年1月1日生效，后因许多议题尚未达成共识而延期至2010年后半年实施，其对消费品中禁止使用的10种物质中就包括双酚A。

2008年4月，加拿大卫生部发表双酚A风险评估报告草案，认为双酚A对婴幼儿的神经发育和行为存在潜在敏感性，提议将双酚A划分到对人和环境有毒的危险化学物类别中，并宣布禁止PC奶瓶的生产、进口和销售。

法国规定，从2010年6月起，3岁以下儿童使用的食品容器禁止使用双酚A；丹麦规定，从2010年7月1日起，3岁以下儿童使用的食品接触材料禁止使用双酚A；中国台湾地区有关禁止所有聚碳酸酯婴儿奶瓶含有双酚A的禁令，也已于2010年4月6日获批。

美国加州已通过法令《婴幼儿防止毒害法案》，禁止生产、销售或分销BPA含量高于0.1ppb的婴儿奶瓶和水杯等用品。该禁令颁布后，美国已有11个州实施禁止使用含双酚A婴幼儿奶瓶和食品、饮料容器禁令。

最新欧盟法规(EU)No.10/2011关于食品接触塑料及容器迁移实验指令已于2011年5月1日生效，亦废除了之前2002/72/EC欧盟指令。

四、其他需要再网上公开说明的事项

2012年10月工作组将标准草案及编制说明发48家检测机构征求了意见，至2012年12月共收到13家检测机构的反馈意见，其中1家无意见。另有12家单位提出了73条意见，主要是对定义、技术要求、方法等提出意见。经分析、讨论，采纳53条意见，未采纳20条。后召开7家单位参加的标准评议会，共收到10条补充意见，经过研究，均采纳。