《食品安全国家标准高温烹调食品中杂环胺类物质的测定》

编制说明

一、标准起草的基本情况:

1. 简要起草过程：

1） 按照卫生计生委食品安全综合协调与卫生监督局通知要求，中国检验检疫科学研究院与大连市产品质量监督检验所作为标准的参与单位对高温烹调食品中杂环胺类物质的测定标准制定工作进行了认真研究，从2011年11月到2012年4月间多次召开由行业专家、项目负责人参加的座谈会，并通过传真、电子邮件等形式多方征求对制定标准的意见和建议。在此基础上，组成由中国检验检疫科学研究院、大连市产品质量监督检验所等专家参加的标准起草工作组。

2） 起草工作组在广泛调研我国我国高温烹调食品中杂环胺类物质的种类及分析方法现状，确定该通用标准的基本框架，包括：标准名称、使用范围、定义和术语、命名原则、要求和标识等内容，形成标准草案的基本框架。

3） 本标准利用目前国际上最为先进的和普遍采用的先进杂环胺残留检测技术和样品前处理技术，特别是采用固相萃取（SPE）样品净化，研究建立了高温烹调食品中5种杂环胺残留量的液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）检测方法。本标准所得相对标准偏差低于18.1％，杂环胺的添加回收率在 66.8％～119.6％ 间，定量限能满足检测要求。所建立的高温烹调食品中杂环胺同时检测技术具有快速、准确、低成本的特点。

2. 参与本标准起草的单位有：中国检验检疫科学研究院、大连市产品质量监督检验所。

3. 本标准主要起草人及其所承担的工作

本标准主要起草人为：张峰，储晓刚，付体鹏，杨敏莉，边海涛，凌云，李鹏，孙利，雍炜，勇艳华，郭无暇，周新。

起草人员负责标准制定工作的组织、协调，相关资料的查阅、收集，标准文本及编制说明的起草、撰写，组织召开座谈会，通过电子邮件、传真等方式，征集、整理和归纳相关的意见和建议。

二、标准的重要内容及主要修改情况

本标准研究对比了方法（I）把硅藻土柱和离子交换柱串联以及方法（II）单一的聚合物LiChrolut EN 固相萃取柱对样品的净化效果。选用通用性强的BEH C18色谱柱，选择乙腈和乙酸/乙酸铵溶液、甲醇和乙酸/乙酸铵溶液为流动相进行实验，并优化最佳流动相pH值。为了减少分析时间和提高分离度，优化了梯度洗脱的条件，通过在不同分析时间调节流动相的比例，从而提高目标化合物的分离度和缩短分析时间。

根据HAs的结构特征，选择ESI（+）作为电离模式。采用流动注射泵进样，分别对5种HAs标准溶液（浓度为20 g/L）进行一级质谱全扫描（Full Scan）确定各种HAs 的准分子离子质量，并分别优化其锥孔电压（Cone Voltage, cv）；然后分别以其准分子离子为母离子，通过氩气碰撞产生碎片离子进行二级质谱扫描（Daughter Scan），同时优化碰撞能量（Collision energy, CE），选择丰度较高的2种碎片离子作为定性与定量特征离子，最大程度提高检测的灵敏度。

三、国内外标准情况

杂环胺（Heterocyclic amines, HAs）是一类动物性食物在高温熏烤、油炸等加工过程中由于蛋白质、氨基酸热解产生的一类化合物。1977 年，日本科学家在烤焦的牛肉、鱼的表面发现潜在致突变物质。此后，人们对于此类烹调产生的致癌物质的研究逐渐深入，此类致癌物质即为杂环胺。目前已经从高温肉制品中发现近三十种的杂环胺。美国国家毒理学计划在第十一届癌症报告中将五种杂环胺列入潜在的人类致癌物质，且国际癌症研究中心也将三种杂环胺列入潜在的人类致癌物质。目前，我国没有明确食品中杂环胺类物质的限量标准。相关的检测方法仅见于相关文献中，未见相关国家标准、地方标准以及其他标准。

目前，鉴于杂环胺严重的危害性，国际上对几种杂环胺的每日最大摄入量有以下规定：(microgram/day): MeIQx:0.41; MeIQ: 0.46; Glu-P-1:0.1; Glu-P-2 and IQ:0.5; AαC:2; MeAαC:0.6; Trp-P-1:0.03; Trp-P-2:0.2。但是目前尚未见国际上设定杂环胺在食品中的最大残留限量（MRL）要求，也未见有相关的国际标准实施。

四、方法验证

1. 室内验证

精确量取适量的五种杂环胺标准工作液及内标标准工作液，用初始流动相稀释成内标均为10 μg/L，杂环胺浓度分别为0.5 μg/L、1.0 μg/L、2.0 μg/L、5.0 μg/L、10.0 μg/L、20.0 μg/L的混合标准溶液，供液相色谱-串联质谱检测。将固定浓度的内标工作液和标准系列工作液按照浓度由低到高进样，测定相应的信号响应值，以标准工作液和内标的相对浓度为横坐标，以相对峰面积为纵坐标，绘制标准曲线，计算出回归方程和相应系数。检出限（LOD）和定量限（LOQ）采用向空白样品中逐级降低加标浓度的方法来确定。以3倍信噪比（S/N=3）对应的目标物浓度作为检出限（LOD），以S/N=10对应得目标物浓度作为定量限（LOQ）。

在烤鱼、烤肉样品中进行添加回收试验，在优化的色谱和质谱条件下分析。在1、2、4倍LOQ添加水平下五种杂环胺的平均回收率在79.0%~105.8%之间，相对标准偏差（RSD,n=6）在2.2%~9.2%之间。方法的回收率和精密度符合GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》对回收率和精密度的要求。

2. 实验室间验证结果

本方法经5家实验室分别做烤鱼和烤肉样品中五种杂环胺3个水平的添加回收实验进行验证，实验结果见验证报告。从所得数据可以看出，方法的总体平均回收率范围为75.3%~112.7%之间，总体平均相对标准偏差在0.9%~23.0%之间。本方法室间精密度符合GB “规定”的相关要求，精密度和检测灵敏度符合各国法规要求。

五 其他需要在网上公开说明的事项

无。