《食品安全国家标准 食品中放射性核素限制浓度》编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

本项目初始由卫生计生委（原卫生部）放射卫生防护标准专业委员会负责，对《食品中放射性核素物质限制浓度标准》（GB 14882-94）进行修订，后经卫生监督中心标准处要求，转由食品安全国家标准委员会立项。

（一）简要起草过程

1.确立标准修订的基本原则，对国际、国家相关标准情况及文献进行了查询，比较和研究我国《食品中放射性核素物质限制浓度标准》（GB 14882-94）及国际标准相关内容，并结合食品中放射性物质检验方法标准的研究工作，起草了标准的讨论稿和征求意见稿。

2.就征求意见稿向行业专家征询意见并对征询中发现的重点问题进行了研究并根据专家汇总意见继续完善标准文本。

3.2011年6月-2012年6月，卫生计生委（原卫生部）放射卫生防护标准专业委员会在全体委员会议上或专门会议上先后六次对标准修订各版稿件进行了讨论，涉及内容包括标准中涉及的核素，标准的适用范围、标准的名称、可行性、海产食品适用性及相关分组、天然放射性核素是否保留等，吸收委员会提出的具体修改意见，多次修改后于第六届第八次全体委员工作会议同意报批。

4.2012年7月-2013年3月，按照食品安全标准要求的格式对标准文本进行修改，完善编制说明。提交食品安全国家标准审评委员会秘书处审评。

（二） 起草单位、起草人

本标准负责起草单位：中国医学科学院放射医学研究所。

主要起草人：武权、刘庆芬、诸洪达、樊体强、张晓东、丁艳秋。

二、标准的重要内容及主要修改情况

(一) 主要内容

本标准是食品安全基础标准的重要组成部分，是对《食品中放射性物质限制浓度标准》（GB 14882-94）的修订，规定了食品中12种人工放射性核素和7种天然放射性核素的调查水平和限制浓度，是针对正常情况下各类食品中残留污染物之一的放射性核素的限制标准，适用于正常情况下各类食品，不适用于核或放射事故紧急情况下对食品放射性污染的干预。

(二) 主要修改情况

1.标题:由于涉及核素种类的改变及将天然放射性物质统一为核素形式，改为《食品中放射性核素限制浓度》。

2.适用范围:增加了调查水平指标。我国《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）（以下简称我国基本标准）已对食品和饮用水中规定了放射性核素通用行动水平，而GB14882-94与通用行动水平使用范围不同，是针对正常情况下食物中放射性物质浓度的限制标准。且《食品中放射性核素通用行动水平》标准已经立项且起草完成。为避免混淆，故在适用范围上强调了“正常情况下”。核素种类改变详情见第5节。

综合以上，适用范围改为“本标准规定了食品中3H、60Co 、89Sr、 90Sr、103Ru、106Ru、 131I、134Cs、137Cs、238Pu、239Pu 、241Am和210Pb、210Po、226Ra、228Ra、232Th、234U、238U的调查水平和限制浓度，适用于正常情况下各类食品。”

3.术语和定义: 增加了“调查水平”的定义。

4.应用原则:增加了四条应用原则，一是强调无论是否制定放射性核素限制量，食品生产和加工者均应采取控制措施，使食品中放射性核素的含量达到最低水平，从而最大程度维护消费者健康利益。二是强调了应用中检测食品应为“可食用部分”，从而能够反映居民膳食消费实际情况，提高了标准的科学性和可操作性。三是为防止干制或浓缩食品引起的浓度升高问题，强调标准需应用于可直接食用的食品和已经稀释或恢复水分后再食用的干燥或浓缩食品。四是强调了应用中的食品分类问题。

5.技术指标

（1）辐射防护理念和安全性的改变。GB14882-94计算限制浓度时年参考剂量选用了公众年个人剂量限值1 mSv。是为食品检验而制定的控制限值，属于推定极限。而此次修订标准是为了保障人民群众身体健康，提高食品安全而制定的一个管理目标值。辐射防护理念由“限”改为“防”，与原标准有本质的区别。

对于人工放射性核素，2011年，国际原子能机构（IAEA）发布《国际辐射防护和辐射源安全的基本安全标准 暂行版》（以下简称IAEA新版基本安全标准）（我国基本标准即等同采用了此标准1996年版本《国际辐射防护和辐射源安全的基本安全标准》（以下简称国际基本标准））中5.22规定：“监管机构或其他有关主管部门必须制定诸如建筑材料、食品、饲料和饮用水等商品中放射性核素引起的照射的具体参考水平，每一参考水平通常须以一般不超过约1mSv数值的代表性个人的年有效剂量表示或以此为依据。” 5.23规定“监管机构或其他有关主管部门必须考虑粮农组织/世卫组织联合食品法典委员会出版的关于因核或辐射紧急情况所致可能含有放射性物质的国际贸易食品中所含放射性核素的指导水平[23]。

其中，参考[23] 指的是CAC发布的CAC/GL5-2006（已被收入正式的法典标准CODEX STAN 193-1995的最近一次修订版中，以下均称CAC/GL5-2006），它规定了食品中放射性核素分组和指导水平，具体见表  1.此次修订在参数上主要参考了这个文件，并结合了我国国情和现状。

表1  CAC/GL5 -2006 规定的食品中放射性核素分组和指导水平（Bq/kg）

| 核素 | 婴儿食品 | 其他食品 |
| --- | --- | --- |
| 241Am，238Pu，239Pu，240Pu | 1 | 10 |
| 90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U | 100 | 100 |
| 35Sa, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir | 1000 | 1000 |
| 3Hb, 14C, 99Tc | 1000 | 10000 |
| a代表有机结合硫的数值。b代表有机结合氚的数值。 |  |  |

由于适用范围为正常情况（相对于事故或紧急情况）下的食品，经卫生计生委（原卫生部）放射卫生防护标准专业委员会及业内专家讨论，认为0.1 mSv/a 和0.3mSv/a（公众照射的剂量约束为0.1-0.3 mSv/a）的参考剂量是合适与安全的。由此，结合IAEA新版基本标准的5.23规定，采用CAC/GL5-2006相应核素数值的十分之一作为人工放射性核素调查水平（即参考剂量0.1mSv/a），以十分之三（即参考剂量0.3mSv/a）作为人工放射性核素限制浓度。

以上调查水平和限制浓度参考剂量正好与我国基本标准规定“对于持续照射，剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10% ~ 30%（即0.1 ~ 0.3 mSv/a）的范围之内”相对应。且限制浓度的参考剂量0.3mSv/a与世界平均年人食入天然放射性核素所导致的剂量0.29mSv相当。

对于天然放射性核素，考虑到当今食品中所含天然放射性核素实际包括了本底和人为活动所致升高两部分，按我国基本标准所提原则“本附录所规定的剂量限值适用于实践所引起的照射，不适用于无任何主要责任方负责的天然源的照射”，本次对天然放射性核素修订,只控制人为活动所致升高部分，为与人工放射性核素一致，选用参考剂量0.1mSv/a、0.3mSv/a（世界平均年人食入天然放射性核素所导致的剂量约0.29mSv）和CAC/GL5-2006中的婴儿和成人食品年摄入量，依据世界卫生组织饮用水管理理念，计算得出相应核素浓度，再将我国食品调查中天然放射性核素本底平均浓度最大值加和后得出最终数值作为调查水平和限制浓度。

对于安全性，一般认为，由摄入放射性核素所致的0.3 mSv年剂量照射对健康的附加危险较低，其理由如下：a）辐射诱导的癌症发生危险率其概率系数为5.5×10-2/Sv。以该系数乘以通过摄入所致的0.3 mSv年照射，得出估算年癌症危险约为1.6×10-5；与其他健康危险相比，这个值相对较小。而化学致癌危险的外推下限危险是零。b）虽然在地球上天然本底辐射照射差异较大，但其年平均值约为2.4 mSv；尽管照射水平最高的地区可比这个值高出10倍之多，但大量人群研究证实还没有发现任何增加的健康危险。因此，这0.3 mSv剂量仅是在天然本底辐射水平上的一个较小的增量。

（2）涉及核素的改变。 食品中放射性核素来源多，可能涉及的放射性核素范围很广泛，尤其在核事件所涉及核素更无法预估，但重点应该是易于进入食物链中且在核应用中广泛存在的重要核素。

GB14882-94制定浓度限值的人工放射性核素共7种，包括： 239Pu、147Pm、137Cs、131I、90Sr、89Sr、3H，并整合已发布检验方法标准的241Am，同时从修订标准的相对稳定性和实用性考虑，对我国基本标准已规定通用行动水平的103Ru、106Ru、134Cs、238 Pu和应用较多的60Co也一并考虑列入，删除应用较窄的147Pm。因此，最终考虑的是人工放射性核素3H、60Co 、89Sr、 90Sr、103Ru、106Ru、 131I、134Cs、137Cs、238Pu、239Pu 、241Am共12种。

核素的分组是根据各核素食入剂量系数的数量级及其毒性和生物特性，在应用中不同组的核素应单独处理，不必相加。同一组的核素应取该组各种检测核素的活度总和与该组的行动水平比较。

对于天然放射性核素，原标准（GB14882-94）包括210Po、226Ra、228Ra、天然钍、天然铀共5种，参照世界卫生组织对饮用水管理的天然放射性核素形式和现今较先进的检验方法，结合我国已有本底调查数据情况，增加了210Pb，将天然钍、天然铀按其丰度转变为核素形式，即232Th 、234U 、238U。因此最终考虑的天然放射性核素为210Pb、210Po、226Ra、228Ra、232Th、234U、238U共7种。

因此，核素种类由原来的12种增加到19种。

（3）食品分类的改变。对于适用的食品种类，GB 14882-94仅涉及到主要食品，且分为各种粮食、薯类（包括：红薯、马铃薯、木薯）、蔬菜及水果、肉鱼蛋虾和奶类食品五类，而我国膳食结构与西方国家有明显差异，且随着人民生活水平提高当前与原标准制定时已有不少改变。此次修订按照国际流行方法，将食品仅分为婴儿食品和奶类及其他食品两大类（同时由于奶类食品无法区分是否婴儿或成人食用，因此将奶类与婴儿食品归为一类），突出了婴儿食品和奶类，同时将几乎所有食品均包含在内，使得应用范围更广。

事实上，在我国2005年6月发布的《中国居民营养与健康状况调查报告之一2002综合报告》中营养和健康综合性调查给出了我国成人居民膳食摄入量,此报告中我国居民年膳食摄入量约为386 kg/a。而我国GBZ/T200.4-2009《辐射防护用参考人第4部分：膳食组成和元素摄入量》中成年男子食品消费量参考值为分别为420 kg/a。从这点上来看，已经又留出了约五分之一的安全系数。这也是此次修订标准安全性更高的一个重要体现。

（4）增加了调查水平指标。调查水平是为正常情况下对疑有放射性污染的食品的监管而设定的一个规定和管理值，超过此水平就应进行调查。调查水平的增加使得监管流程更加科学合理：a）当检测结果小于调查水平时，不需采取行动。b）当检测结果大于调查水平时，即进行原因调查，进行附加采样，采取措施降低剂量等。调查水平的增加正是辐射防护理念进步的体现。

（5）具体数值的改变。将GB14882-94中食品相应放射性物质的限制浓度与本次修订浓度比较于表2。

表2 原标准中食品相应放射性物质的限制浓度与本次修订浓度比较（Bq/kg）

| 核素 | 婴儿食品和奶类 |  | 其他食品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次修订值 | 原标准a | 本次修订值 | 原标准a |
| 3H | 300 | 88000 | 3000 | 72000～650000 |
| 89Sr | 300 | 240 | 300 | 540～2900 |
| 90Sr | 30 | 41 | 30 | 33～290 |
| 131I | 30 | 33 | 30 | 89～470 |
| 137Cs | 300 | 330 | 300 | 90～800 |
| 239Pu | 1 | 2.6 | 3 | 1.2～10 |
| 210Pb | 0.3 | — | 1.1 | — |
| 210Po | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 2.8～15 |
| 226Ra | 0.4 | 3.7 | 2.3 | 4.7～38 |
| 228Ra | 0.06 | 2.8 | 1.0 | 2.4～21 |
| 232Th | 0.3 | 3.0 | 2.4 | 1.6～14.5(0.40～3.6) |
| 234U | 4.1 | 6.6(0.52) | 11.2 | 8.1～68.6(0.64～5.4) |
| 238U | 4.4 | 6.4(0.52) | 12.2 | 7.8～66.4(0.64～5.4) |
| a括号内单位为mg/kg(L奶)。 |  |  |  |  |

由表2可见，此次修订的值除个别之外较原标准的相应数值均有减小或在原标准的范围内，使对食品的管理监督更严格。

（6）特别规定

标准还在人工放射性核素指标中特别规定了消费量很少（如小于每人每年10 kg）的食品，如香料和茶叶；在天然放射性核素指标中特别规定了含本底较高核素的食品，如茶叶中的210Pb、210Po、226Ra、228Ra和海产食品中的210Po指标的取值方法。

三、国内国际相关标准情况

（一）国内标准

1994年按国际放射防护委员会（ICRP） 26号和30号出版物，根据原国家基本标准《放射卫生防护基本标准》（GB4792-84）对公众长期持续照射控制原则，吸收当时国内外进展，制定和发布《食品中放射性物质限制浓度标准》（GB14882-94）和配套的《食品中放射性物质检验》国家标准（GB14883.1～10-94），其后补充制定了《食品中放射性检验Am-241测定》（WS/T 234-2002）。

2002年，我国基本标准发布其中规定了一些重要人工放射性核素食品中通用行动水平和适用情况。GBZ 113-2006《核与放射事故干预及医学处理》中5.7及附录C引用了此食品中通用行动水平作为应急计划中应明确事故防护行动的主要措施之一。

我国香港地区采用的是CAC/GL5-2006，台湾地区于2012年8月发布了新的食品中原子尘或放射能污染安全容许量标准。

（二）国际标准

1989年国际粮农组织（FAO）、世界卫生组织（WHO）联合CAC针对切尔诺贝利事故对某些重要人工放射性核素制定和发布了CAC/GL5-1989《事故后国际贸易的食品放射性核素污染的指导水平》。

1997年由FAO、IAEA和WHO等六个国际组织共同公布的国际基本标准采用了CAC/GL5-1989作为食品通用行动水平，并将饮用水并入牛奶和婴儿食品类。

2006年FAO/WHO/CAC发布CAC/GL5-2006替代CAC/GL-1989,并收入正式的法典标准（CODEX STAN 193-1995）的最近一次修订版中。

美国食品药品管理局FDA/ORA CPG 7119.14《Guidance Levels for Radionuclides in Domestic and Imported Foods》应用本国总膳食调查数据导出了食品中90Sr、131I、134Cs、137Cs，238Pu、239Pu、241Am、103Ru和106Ru等放射性核素导出干预水平用于事故应急情况下本国和进口食品的放射性污染的干预。

# 日本厚生省2002年《紧急情况下食品放射性检测手册目录》也给出了紧急情况下本国食品和饮用水中相关放射性核素的限值，2012年4月，由于福岛核事故和Cs的衰变特性，修订了Cs的限值。

# 欧盟1989年由于切尔诺贝利核事故制定3954/87法规，规定了紧急情况或核事故后食品和饲料中放射性核素最大容许量，福岛核事故后，由于日本进口至欧洲的某些商品中放射性核素已超过日本限值但未超过3954/87法规，故欧盟 657/2011 法规中对来源于日本的进口采用了日本的食品中放射性核素限值作为欧盟的限值。日本铯新限值于发布后被纳入欧盟第284/2012号法规。

# 加拿大也有为核紧急情况下制定了食品和水中放射性污染物的限制标准。

# 以上均为人工放射性核素的相关国际或国外标准。对于天然放射性核素，国际上除WHO《饮用水质量准则》中认为天然和人工射核素作为应检验的核素没有差别，并给出了18种天然放射性核素指导水平和日本规定了食品中铀的限量外，其他国家和地区均未对食品和饮用水中天然放射性核素加以限制。

各国或地区食品中放射性指标值比较于表3，仅供参考。一定需要强调的是此次修订标准与各国或地区指标值的适用范围不同。各国和地区指标值均是应用于核和放射事故紧急情况下对其内部或国际贸易食品的监管，而此次修订标准是为我国人民健康对正常情况下我国各类食品中放射性核素的监管，是有很大区别的。

表3 各国或地区食品中放射性核素指标值（Bq/kg）

| 核素 | 婴儿食品、奶类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原标准 | 此次修订值 | 我国通用水平 | CAC/IAEA | 美国 | 日本 | 欧盟 |  | 加拿大 | 香港 | 台湾 |
|  |  |  |  |  |  |  | 乳制品 | 婴儿食品 |  |  |  |
| 3H | 88000 | 300 | —— | 1000 | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | —— |
| 60Co | —— | 300 | —— | 1000 | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | —— |
| 89Sr | 240 | 300 | 1000 | 1000 | —— | —— | —— | —— | 300 | 1000 | 1000 |
| 90Sr | 41 | 30 | 100 | 100 | 160 | —— | 125 | 75 | 30 | 100 | 100 |
| 103Ru | —— | 300 | 1000 | 1000 | 6800 | —— | —— | —— | 1000 | 1000 | 1000 |
| 106Ru | —— | 30 | 1000 | 100 | 450 | —— | —— | —— | 100 | 100 | 100 |
| 131I | 33 | 30 | 100 | 100 | 170 | 300 | 500 | 150 | 100 | 100 | 55 |
| 134Cs | —— | 300 | 1000 | 1000 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 300 | 1000 | 200 |
| 137Cs | 300 | 300 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 300 | 1000 |  |
| 238Pu | —— | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 239Pu | 1 | 0.3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 241Am | —— | 0.3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 234U | 6.6 | 4.1 | —— | —— | —— | 20 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 238U | 6.4 | 4.4 | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其他食品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3H | 72000～650000 | 3000 | —— | 10000 | —— | —— | —— |  | —— | 10000 | —— |
| 60Co | —— | 300 | —— | 1000 | —— | —— | —— |  | —— | 1000 | —— |
| 89Sr | 540～2900 | 300 | 1000 | 1000 | —— | —— | —— |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 90Sr | 33～290 | 30 | 100 | 100 | 160 | —— | 750 |  | 100 | 100 | 100 |
| 103Ru | —— | 300 | 1000 | 1000 | 6800 | —— | —— |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 106Ru | —— | 30 | 1000 | 100 | 450 | —— | —— |  | 300 | 100 | 100 |
| 131I | 89～470 | 30 | 1000 | 100 | 170 | 2000 | 2000 |  | 1000 | 100 | 100 |
| 134Cs | —— | 300 | 1000 | 1000 | 1200 | 100 | 50 |  | 1000 | 1000 | 600 |
| 137Cs | 90～800 | 300 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
| 238Pu | —— | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 80 |  | 10 | 10 | 10 |
| 239Pu | 1.2～10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 241Am | —— | 3 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 234U | 8.1～68.6 | 11.2 | —— | —— | —— | 100 | —— |  | —— | —— | —— |
| 238U | 7.8～66.4 | 12.2 | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |

四、其他需要说明的事项

所涉及19种放射性核素简况列于表4。

表4    19种放射性核素性质及危害

| 核素 | 来源 | 应用 | 射线类型 | 半衰期 | 生物效应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3H | 自然界存在微小量，人工主要来源于核电站 | 主要用于热核武器、科学研究中的标记化合物、制作发光氚管、热核聚变反应的原料。 | β | 12.43年 | 由于氚的β衰变只会放出高速移动的电子，不会穿透人体，因此只有大量吸入氚才会对人体有害 |
| 60Co | 中子轰击天然钴 | 辐射育种、食品辐照与保鲜在工业上,常用于无损探伤、辐照加工，辐射消毒、辐射处理废物，厚度、密度、物位的测定和在线自动控制等；癌和肿瘤的放射治疗。 | β,γ | 5.27年 | 主要是外照射损害，具有极强的辐射性，能导致脱发，会严重损害人体血液内的细胞组织，造成白血球减少，引起血液系统疾病如再生性障碍贫血症，严重的会使人患上白血病，甚至死亡 |
| 89Sr | 235U裂变 | 治疗原发性和转移性骨肿瘤 | β | 50天 | 化学性质近似于Ca，在进入生物组织后主要沉积在骨骼和骨髓，会导致骨癌及邻近组织癌变或白血病 |
| 90Sr | 235U裂变 | 测厚仪、骨癌的治疗、放射性标定物 | β | 28.8年 |  |
| 103Ru | 235U裂变 | 近距放射治疗 | β,γ | 39.35天 | 中毒组放射性核素，在骨骼中的停留时间很长，进入组织中发射强γ射线，对人体造成危害 |
| 106Ru |  |  |  | 368天 | 高毒组放射性核素，在骨骼中的停留时间很长，进入组织中发射强γ射线，对人体造成危害 |
| 131I | 235U裂变 | 甲状腺功能检查和甲状腺疾病治疗、放射性标记物 | β,γ | 8.3天 | 摄入人体后，主要积聚在甲状腺处对人体造成危害，大剂量情况下会导致甲状腺肿、甲状腺结节或萎缩等，远后期的影响会使甲状腺癌的发生率增加 |
| 134Cs | 核弹、核武器试验和核反应堆内核裂变的副产品之一 | 工业辐照、测厚等，癌和肿瘤的放射治疗 | β,γ | 2.06年 | 人体摄入量超过0.25Gy会导致造血系统、神经系统损伤，非正常生育乃至绝育。会积聚在肌肉组织中，并有可能增加患癌症的风险 |
| 137Cs |  |  | γ | 30年 |  |
| 238Pu | 中子辐照237Np 241Am | 同位素电池 | α | 87.7年 | 极毒组放射性核素，毒理作用呈重金属特性，进入人体会沉积于肺部、骨骼等引发损伤，其内照射危害相当大 |
| 239Pu | 中子轰击238U | 核武器、生产易裂变材料或其他材料 | α | 2.41×105年 |  |
| 241Am | 241Pu衰变 | 制造镅-铍中子源，低密度材料的γ探伤，火灾烟雾报警器等 | α,γ | 432.6年 | 极毒组放射性核素，毒理作用呈重金属特性，进入人体组织中发射α射线，其内照射危害相当大 |
| 210Pb | 222Rn衰变 | 可用其特性测年 | β | 22.3年 | 高毒组放射性核素 |
| 210Po | 天然的钋存在于所有铀和钍矿石中，但由于含量过于微小，主要通过人工合成方式取得 | 可用作中子源(与铍混合或做成合金)。也被用作机器里的消除静电装置 | α | 138天 | 是高放射性、高化学毒性的元素， 相同重量下，毒性是氰化物的2.5亿倍，只需一颗尘粒大小就足以取人性命。可以通过食用和饮用被污染的食物、吸入被污染的空气或通过伤口进入体内，发射α射线，其内照射危害相当大 |
| 226Ra | 铀镭系成员，铀衰变形成 | 可用于标准物质, 镭针可用于治疗癌症 | α,γ | 1.6×103年 | 它能取代人的身体内的钙并在骨骼中浓集，急性中毒时，会造成骨髓的损伤和造血组织的紧张破坏，慢性中毒可引起骨瘤和血癌 |
| 228Ra | 钍系成员，钍衰变形成 |  | γ | 5.76年 |  |
| 232Th | 天然存在 | 经过中子轰击，可得铀233，是潜在的核燃料。用于制造高强度合金与紫外线光电管。 | α | 1.40×1010年 | 钍的化学毒性较小。它的危险性主要来自其放射性，被吸入或者食入的话危险比较高。尤其粉状的金属和氧化物能够进入肺，非常危险，会致癌 |
| 234U | 天然存在，自然丰度为0.005% | 可用于生产核材料 | α | 2.47×105年 | 极毒组放射性核素，其辐射能力占天然铀的一半 |
| 238U | 天然存在，自然丰度为99.275% | 制取核燃料钚的原料。贫铀的主要组成，可做为飞行器的配重块，或放射线疗法及工业用放射造影器材的屏蔽物，军事上常用做贫铀弹或装甲板材 | α | 4.51×109年 | 毒性较低，属低毒组放射性核素，进入人体后其慢性效应可能造成白血病、基因疾病、神经疾病等 |