国家卫生和计划生育委员会   发布

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

食品安全国家标准

酱油

（征求意见稿）

- 前    言

本标准代替GB 2717-2003《酱油卫生标准》。

本标准与GB 2717-2003相比，主要变化如下：

——规定酱油为酿造酱油，不再将酱油分为酿造酱油和配制酱油，并取消相应的定义；

——不再将酱油分为烹调酱油和餐桌酱油，取消相应的定义，统一技术指标；

——修改了感官指标，取消“无沉淀”；

——理化指标中删除总酸指标；

——污染物限量直接引用污染物限量基础标准；

——真菌毒素限量直接引用真菌毒素基础标准；

——致病菌限量直接引用食品中致病菌限量基础标准；

——指示菌限量修改了采样方案的规定，修改了限量值。

食品安全国家标准

酱油

- 1 范围

本标准适用于酱油。

- 2  术语和定义

酱油

以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或小麦粉和/或麦麸为原料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。

- 3  技术要求

3.1 原料要求

原料均应符合相关标准和规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 具有特有的色泽。 | 取混合均匀的适量试样于置于无色透明广口玻璃容器中，在自然光线或相当于自然光线的感官评定条件下，观察色泽和组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味。 |
| 滋味、气味 | 具有该品种应有的滋味和气味，无不良气味，不得有酸、苦、涩等异味和霉味。 |  |
| 组织状态 | 不混浊，无异物，无霉花浮膜。 |  |

3.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 氨基酸态氮/(g/100 mL) ≥ | 0.40 | GB/T 5009.39 |

3.4 污染物和真菌毒素限量

3.4.1 污染物的限量指标应符合GB 2762的规定。

3.4.2 真菌毒素限量指标应符合GB 2761的规定。

3.5 微生物限量

3.5.1 致病菌限量应符合相关食品安全国家标准的规定。

3.5.2 微生物限量还应符合表3的规定。

表3  微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量（若非指定，均以CFU/mL表示） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数 | 5 | 2 | 5000 | 50000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.3平板计数法 |
| a样品的采样及处理按GB 4789.1执行。 |  |  |  |  |  |

- 3.6 食品添加剂和营养强化剂

3.6.1 食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

3.6.2 营养强化剂的使用应符合GB 14880的规定。