ICS 67.160.20

QB

分类号：X50

备案号：

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXX—201X

植脂末(液)

（Liquid）Creamer

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

- 201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家工业和信息化部  发布

前言

本标准由轻工业联合会提出

本标准由中国饮料工业协会归口

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

植 脂 末 (液)

1  范围

本标准规定了植脂末的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于第3章所定义的植脂末和植脂液。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2716           食用植物油卫生标准

GB 17402          食用氢化油卫生标准

GB 5009.3         食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB/T 5009.6-2003  食品中脂肪的测定 酸水解法

GB 5413.30        食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定

GB/T 5009.37      食品植物油卫生标准的分析方法

GB 7718           食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 28050          食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 4789.26      食品卫生微生物学检验 罐头食品商业无菌的检验

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1植脂末 creamer

以糖（包括食糖和淀粉糖）和/或糖浆、食用植物油等为主要原料，添加或不添加乳和/或乳制品等食品原辅料、食品添加剂，经加工制成的粉状产品。

3.2 植脂液 liquid creamer

以糖（包括食糖和淀粉糖）和/或糖浆、食用植物油等为主要原料，添加或不添加乳和/或乳制品等食品原辅料、食品添加剂，经加工制成的液态产品。

3.3 焦粒 scorch particles

在制造过程中，因植脂末受热碳化而成，经过筛选后仍混入成品中的深黄色或黑褐色物质。

4 要求

4.1 原辅料要求

食用植物油应符合GB 2716、GB 17402的规定，其他原辅料应符合相应的国家标准、行业标准等有关标准。

4.2 感官要求

应符合表1的规定

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 植脂末 | 植脂液 |
| 色泽 | 白色至乳黄色，或具有添加成分相符的色泽。 | 白色至乳白色，或具有添加成分相符的色泽。 |
| 滋味和气味 | 具有与成分相符的滋味和气味，无酸败味、哈喇味等异味。 |  |
| 组织状态 | 粉末状或颗粒状、疏松、无结块。 | 均匀的液体，无凝块，允许有少量的沉淀, 无外来杂质。 |

4.3理化要求

应符合表2的规定

表2 理化要求

| 项 目 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 植脂末 | 植脂液 |
| 焦 粒 (个/100g) | ≤6 | -- |
| 杂质度 (mg/kg) | ≤16.0 | -- |
| 固形物/(g/100g) | -- | ≥10.0 |
| 脂肪含量/(g/100g) | ≥3.0 | ≥3.0 |
| 水分/(g/100g) | ≤5.0 | -- |

4.4食品安全要求

应符合相关食品安全国家标准的规定。

- 5 试验方法

5.1 感官检验

5.1.1 植脂末：取10 g样品置于洁净的白色器皿上，置于明亮处，观察其组织状态及色泽。取5g样品用100mL约80℃的蒸馏水溶解，嗅其气味，品尝其滋味。

5.1.2植脂液：取约50 mL混合均匀的被测样品于无色透明的容器中，置于明亮处，观察其组织状态及色泽，并在室温下，嗅其气味，品尝其滋味。

5.2 焦粒

取100g样品平铺在洁净的白色器皿上，置于明亮处，观察其焦粒数量。

5.3杂质度

按GB 5413.30规定的方法测定。

5.4脂肪含量

按GB/T 5009.6-2003规定的方法测定。

5.5 水分

按GB 5009.3规定的方法测定。

- 6检验规则

6.1组批和抽样

6.1.1  由生产企业的质量管理部门按照其相应的规则确定产品的批次。

6.1.2  抽样

6.1.2.1  植脂末

将取样钎插入每个样本5/6处，抽取不少于100g样品（或总质量不少于1Kg），分别用于感官要求、理化要求、菌落总数、大肠菌群检验以及留样。

6.1.2.2 植脂液

每批产品中随机抽取至少12个最小独立包装(或总体积不少于1L)，分别用于感官要求、理化要求、菌落总数、大肠菌群检验以及留样。

6.2 出厂检验

6.2.1 产品出厂前由企业检验部门按本标准进行检验，符合标准要求方可出厂。

6.2.2  出厂检验项目：植脂末（感官要求、脂肪、水分、菌落总数、大肠菌群）、不经商业无菌生产的植脂液(感官要求、固形物、脂肪、菌落总数、大肠菌群)、经商业无菌生产植脂液(感官要求、固形物、脂肪、商业无菌)。

6.3型式检验

6.3.1  型式检验项目为本标准要求4.2～4.3的全部内容。

6.3.2  一般情况下，每半年进行一次型式检验，发生下列情况之一时，应进行型式检验。

a) 原料、工艺、设备发生较大变化时；

b) 停产6个月以上，恢复生产时；

c) 出厂检验结果与正常生产有较大差别时。

6.4 判定规则

6.4.1 检验结果全部合格时，判定整批产品合格。若有三项以上（含三项）不符合本标准，直接判定整批产品为不合格品。

6.4.2 检验结果中有不超过两项（含两项）不符合本标准时，可在同批产品中加倍抽样进行复检，以复检结果为准。若复检结果仍有一项不符合本标准，则判定整批产品为不合格品。

- 7标志、包装、运输、贮存

7.1标签

直接提供给消费者的预包装产品应符合GB 7718和GB 28050的有关规定。非直接提供给消费者的预包装产品，除应符合GB 7718外，如使用氢化和（或）部分氢化植物油，还应按照GB 28050的要求标注营养标签。

7.2 包装

包装材料与容器除应符合相关标准。

7.3 运输和贮存

产品在运输过程中应避免日晒、雨淋、重压；

产品应在清洁、避光、干燥、通风、无虫害、无鼠害的仓库内贮存；

产品不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混装运输或贮存。需冷链运输贮藏的产品，应符合产品标示的贮运条件。

——————————